AI-Enhanced Digital Twin arhitektura za Gradišku (edge kamere + TMC + SUMO simulacija)

S obzirom na tvoj rad na SUMP i digitalnim twin modelima, možemo ovu tabelu dodatno podići na nivo tehničke projektne dokumentacije.

AI-Enhanced Digital Twin arhitektura za Gradišku (edge kamere + TMC + SUMO simulacija)

Evo AI-Enhanced Digital Twin arhitekture za Gradišku (edge kamere + TMC + SUMO), kao “tekstualni dijagram” spreman da ga prebaciš u draw.io / PPT (kutije + strelice), plus šta tačno ide u svaki blok.

AI-Enhanced Digital Twin arhitektura – Gradiška

1) Sloj prikupljanja podataka (Field / Data Sources)

A. Edge video i senzori (na terenu)

- IP kamere na ključnim tačkama: prilazi GP Gradiška, ulazi/izlazi iz grada, kružni tokovi, industrijska zona

- (opciono) ANPR kamera (tablice) samo ako je pravno dozvoljeno

- (opciono) radari/brojači, loop detektori, Bluetooth/Wi-Fi putno vrijeme

B. Kontekstualni podaci

- Meteo (magla/kiša – kritično za sigurnost i protok)

- Kvalitet zraka (PM2.5/PM10/NO2) – za korelaciju emisija

- GP operativni podaci (broj otvorenih traka, režimi kontrole) – ako se može dobiti

Indikatori (primjeri)

- vozila/h po pravcu, udio teških vozila, brzine, dužina kolona, vrijeme čekanja ka GP

2) Edge AI sloj (na kameri ili lokalnom edge uređaju)

Edge processing (nisko kašnjenje)

- YOLO detekcija i klasifikacija: car/van/bus/truck/motorbike/bicycle/pedestrian

- Multi-Object Tracking (npr. ByteTrack/DeepSORT) → trajektorije

- Event detection (opciono): incident, zaustavljeno vozilo, povratni rep kolone

Output prema centru (ne šalješ video ako ne moraš)

- agregirani tokovi (counts), brzine, occupancy, queue length

- anonimni “tracklet” podaci (bez ličnih podataka)

Cilj smanjiti bandwidth + dobiti real-time metrike (npr. svakih 10–30 s)

3) Komunikacija i integracija (Data Pipeline)

- Sigurna veza: VPN/TLS

- Stream: MQTT/Kafka (real-time), plus REST za periodične upite

- Normalizacija formata: jedinstveni “schema” za sve lokacije

Output: “Real-time data bus” + “historical storage”

4) TMC sloj (Traffic Management Center – Gradiška)

Moduli u TMC-u

- Data Fusion & QA/QC

  - spajanje kamera + brojača + meteo + GP režima

  - filtriranje grešaka, detekcija outlier-a

- Dashboard & KPIs

  - tokovi, brzine, kolone, vrijeme čekanja ka GP

  - heatmap kritičnih tačaka (jutro/večer, vikend, sezona)

- Decision Support

  - preporuke režima semafora / preusmjeravanja

  - “što-ako” analiza (npr. zatvorena traka na GP)

KPI primjeri za Gradišku

- prosječno i P95 vrijeme čekanja ka GP

- dužina kolone (m) i vrijeme raspršivanja

- udio tranzitnih kamiona u urbanom jezgru

5) Digital Twin sloj (SUMO)

A. Network model (SUMO)

- mreža: OSM + lokalne korekcije (trake, zabrane skretanja, semafori)

- zone: GP pristupi, industrijska zona, centar, obilaznica

B. Demand model (trip/flow generation)

- real-time counts → OD/flow kalibracija (npr. svakih 15 min)

- posebni tokovi: teretni tokovi ka GP i industriji

C. Calibration & Validation

- GEH, RMSE brzina, poređenje vremena putovanja

- kalibracija ponašanja: car-following, lane-change, heavy vehicles

D. Scenarios (što-ako)

- preusmjeravanje kamiona van centra (time windows, routing)

- “green corridor” režim ka GP (prioritet/slotovi)

- incident na prilazu GP → procjena posljedica + mjere

6) Predikcija i optimizacija (AI/Analytics)

- kratkoročna predikcija (15–60 min): vrijeme čekanja, kolone

- optimizacija signal planova (ako ima semafora u kritičnim tačkama)

- emisije u SUMO (HBEFA/PHEMlight ako koristiš) → procjena CO₂/NOx/PM

Output

- preporučene mjere + očekivani efekti (vrijeme, emisije, sigurnost)

7) Operativni feedback loop (zatvorena petlja)

TMC → Terenski sistemi

- promjena signal planova / režima (gdje je primjenjivo)

- info građanima: VMS, web, društvene mreže (alternativne rute, vrijeme čekanja)

- koordinacija sa GP operaterima (režimi traka, informisanje)

Digital Twin → TMC

- predloži mjeru → simuliraj → pokaži KPI/CO₂ efekat → implementiraj

“Kutije + strelice” (copy-paste layout za draw.io)

Koristi ovaj redoslijed blokova:

- Edge Cameras & Sensors
→ 2. Edge AI (YOLO + Tracking + Aggregation)
→ 3. Secure Data Pipeline (MQTT/Kafka + API)
→ 4. TMC Gradiška (Fusion + Dashboard + Decision Support)
↔ 5. SUMO Digital Twin (Network + Demand + Calibration + Scenarios)
→ 6. Prediction & Optimization (Queue/ETA + Emissions + Control)
→ 7. Actions (Signals/VMS/Routes/GP Coordination)
→ povratna strelica nazad u TMC i SUMO (closed loop)

Minimalni “MVP” za brzo pokretanje (realno u maloj opštini)

Ako hoćeš da bude izvedivo bez velikog budžeta:

- 2–3 kamere na prilazima GP + 1 u gradu

- Edge AI šalje samo brojenja/brzine/kolone

- Jedan TMC dashboard (Grafana/Metabase)

- SUMO model 1 koridora: “grad ↔ GP”

- 3 scenarija: normalno, vikend peak, incident/traka manje

draw.io raspored  (koordinate/kolone, nazivi blokova, boje, legende) za Gradišku.

AI-Enhanced Digital Twin arhitektura

Opština Gradiška

Format je spreman da ga direktno preneseš u draw.io (diagrams.net). Dajem:

- 📐 Koordinate (X,Y)

- 📦 Dimenzije (W,H)

- 🎨 Boje (HEX)

- ➡️ Strelice i tip konekcije

- 🏷️ Nazive blokova

- 🗂️ Layer organizaciju

- 🧭 Legend & stil smjernice

📏 1. CANVAS POSTAVKE

- Page size: A3 horizontal

- Grid: 10px

- Canvas width: 1600 px

- Canvas height: 900 px

🧱 2. STRUKTURA – 7 VERTIKALNIH KOLONA

| Kolona | Naziv sloja | X opseg |
| --- | --- | --- |
| C1 | Field Layer | 50–250 |
| C2 | Edge AI | 300–520 |
| C3 | Data Pipeline | 580–800 |
| C4 | TMC Gradiška | 860–1100 |
| C5 | Digital Twin (SUMO) | 1160–1380 |
| C6 | AI & Optimization | 1440–1600 |
| C7 | Actions | 1660–1860 |

🟦 3. BLOKOVI – TAČNE KOORDINATE

🔵 C1 – FIELD LAYER

Boja: #DCEEFF
Border: #1E88E5 (2px)

1. Edge Cameras (GP + Grad)

- X: 80

- Y: 150

- W: 140

- H: 80

Naziv:

IP Cameras
(GP access + Urban nodes)

2. Traffic Sensors

- X: 80

- Y: 260

- W: 140

- H: 80

Naziv:

Loops / Radar / BT
Travel Time Sensors

3. Air Quality & Meteo

- X: 80

- Y: 370

- W: 140

- H: 80

Naziv:

Air Quality
PM10 / NOx
Weather

🟩 C2 – EDGE AI

Boja: #E3F8E8
Border: #2E7D32

4. YOLO Detection

- X: 340

- Y: 200

- W: 160

- H: 90

Naziv:

YOLO Detection
Vehicle Classification

5. Tracking & Aggregation

- X: 340

- Y: 320

- W: 160

- H: 90

Naziv:

Tracking
Flow Aggregation
Queue Length

🟨 C3 – DATA PIPELINE

Boja: #FFF6D6
Border: #F9A825

6. Secure Data Bus

- X: 620

- Y: 250

- W: 160

- H: 100

Naziv:

MQTT / Kafka
REST API
TLS VPN

🟧 C4 – TMC GRADIŠKA

Boja: #FFE6CC
Border: #EF6C00
Font Bold

7. Data Fusion & QA

- X: 900

- Y: 180

- W: 170

- H: 90

Naziv:

Data Fusion
Validation
Outlier Detection

8. Dashboard & KPIs

- X: 900

- Y: 300

- W: 170

- H: 90

Naziv:

Real-Time Dashboard
Queue / ETA / Flow

9. Decision Support

- X: 900

- Y: 420

- W: 170

- H: 90

Naziv:

Decision Support
Scenario Trigger

🟪 C5 – DIGITAL TWIN (SUMO)

Boja: #F3E5F5
Border: #8E24AA

10. Network Model

- X: 1200

- Y: 170

- W: 160

- H: 80

Naziv:

SUMO Network
(OSM + Calibrated)

11. Demand Model

- X: 1200

- Y: 270

- W: 160

- H: 80

Naziv:

OD / Flow Model
Heavy Vehicle Share

12. Simulation Engine

- X: 1200

- Y: 380

- W: 160

- H: 90

Naziv:

Real-Time Simulation
Scenario Testing
GEH Validation

🔴 C6 – AI & OPTIMIZATION

Boja: #FFE0E0
Border: #C62828

13. Prediction Engine

- X: 1480

- Y: 220

- W: 160

- H: 90

Naziv:

Queue Prediction
15–60 min ETA

14. Emission Module

- X: 1480

- Y: 340

- W: 160

- H: 90

Naziv:

CO₂ / NOx Model
HBEFA / PHEMlight

🟫 C7 – ACTIONS

Boja: #ECEFF1
Border: #455A64

15. Signal / Routing Control

- X: 1700

- Y: 220

- W: 160

- H: 90

Naziv:

Signal Plan Update
Truck Rerouting

16. VMS / Public Info

- X: 1700

- Y: 340

- W: 160

- H: 90

Naziv:

VMS
Public Web Portal
Border ETA Display

➡️ 4. STRELICA LOGIKA

Koristi:

- Solid arrow → standard data flow

- Dashed arrow → feedback loop

Tok:

C1 → C2
C2 → C3
C3 → C4
C4 ↔ C5 (BIDIRECTIONAL – dashed)
C5 → C6
C6 → C7
C7 → C4 (feedback loop – dashed)

🧭 5. LEGENDA (bottom right corner)

X: 1350
Y: 700
W: 400
H: 150

Text:

Blue – Field Data Layer
Green – Edge AI
Yellow – Data Integration
Orange – TMC Gradiška
Purple – Digital Twin (SUMO)
Red – AI Optimization
Grey – Operational Actions

Solid Arrow – Data Flow
Dashed Arrow – Feedback Loop

🎨 6. STYLE SMJERNICE (za profesionalni EU projekat)

- Font: Arial / Calibri

- Title: 28 pt bold

- Layer labels: 18 pt

- Blok tekst: 12–14 pt

- Shadow: very light (5%)

- Rounded corners: 8 px

🧠 BONUS – Ako želiš IEEE verziju

Mogu ti sada:

- Napraviti kompaktnu 2-kolonsku verziju (za IEEE rad)

- Ili napraviti Annex verziju sa numeracijom (Figure 3.1)

- Ili generisati tačan draw.io XML template koji samo importuješ

Reci koji format ti treba (SUMP, SECAP, IEEE ili Interreg).

generiši tačan draw.io XML template koji samo importuješ

<mxfile host="app.diagrams.net" modified="2026-02-14T00:00:00.000Z" agent="GPT" version="24.7.8">
  <diagram id="gradiska-ai-dt" name="AI-Enhanced Digital Twin – Gradiška">
    <mxGraphModel dx="1600" dy="900" grid="1" gridSize="10" guides="1" tooltips="1" connect="1" arrows="1" fold="1" page="1" pageScale="1" pageWidth="1600" pageHeight="900" math="0" shadow="0">
      <root>
        <mxCell id="0"/>
        <mxCell id="1" parent="0"/>

        <!-- TITLE -->
        <mxCell id="t1" value="AI-Enhanced Digital Twin Architecture – Gradiška (Edge Cameras + TMC + SUMO)" style="text;html=1;align=center;verticalAlign=middle;whiteSpace=wrap;fontFamily=Calibri;fontSize=28;fontStyle=1;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="50" y="30" width="1500" height="50" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <!-- COLUMN LABELS -->
        <mxCell id="cl1" value="C1  FIELD LAYER" style="text;html=1;align=center;verticalAlign=middle;whiteSpace=wrap;fontFamily=Calibri;fontSize=16;fontStyle=1;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="50" y="100" width="200" height="30" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="cl2" value="C2  EDGE AI" style="text;html=1;align=center;verticalAlign=middle;whiteSpace=wrap;fontFamily=Calibri;fontSize=16;fontStyle=1;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="300" y="100" width="220" height="30" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="cl3" value="C3  DATA PIPELINE" style="text;html=1;align=center;verticalAlign=middle;whiteSpace=wrap;fontFamily=Calibri;fontSize=16;fontStyle=1;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="580" y="100" width="220" height="30" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="cl4" value="C4  TMC GRADIŠKA" style="text;html=1;align=center;verticalAlign=middle;whiteSpace=wrap;fontFamily=Calibri;fontSize=16;fontStyle=1;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="860" y="100" width="240" height="30" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="cl5" value="C5  DIGITAL TWIN (SUMO)" style="text;html=1;align=center;verticalAlign=middle;whiteSpace=wrap;fontFamily=Calibri;fontSize=16;fontStyle=1;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="1160" y="100" width="220" height="30" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="cl6" value="C6  AI &amp; OPTIMIZATION" style="text;html=1;align=center;verticalAlign=middle;whiteSpace=wrap;fontFamily=Calibri;fontSize=16;fontStyle=1;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="1440" y="100" width="220" height="30" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="cl7" value="C7  ACTIONS" style="text;html=1;align=center;verticalAlign=middle;whiteSpace=wrap;fontFamily=Calibri;fontSize=16;fontStyle=1;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="1660" y="100" width="240" height="30" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <!-- COMMON BLOCK STYLE HINT:
             rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verticalAlign=middle;shadow=0; -->

        <!-- C1: FIELD LAYER -->
        <mxCell id="b1" value="IP Cameras&#10;(GP access + Urban nodes)" style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verticalAlign=middle;fillColor=#DCEEFF;strokeColor=#1E88E5;strokeWidth=2;fontFamily=Calibri;fontSize=13;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="80" y="150" width="140" height="80" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="b2" value="Loops / Radar / BT&#10;Travel Time Sensors" style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verticalAlign=middle;fillColor=#DCEEFF;strokeColor=#1E88E5;strokeWidth=2;fontFamily=Calibri;fontSize=13;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="80" y="260" width="140" height="80" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="b3" value="Air Quality&#10;PM10 / NOx&#10;Weather" style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verticalAlign=middle;fillColor=#DCEEFF;strokeColor=#1E88E5;strokeWidth=2;fontFamily=Calibri;fontSize=13;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="80" y="370" width="140" height="80" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <!-- C2: EDGE AI -->
        <mxCell id="b4" value="YOLO Detection&#10;Vehicle Classification" style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verticalAlign=middle;fillColor=#E3F8E8;strokeColor=#2E7D32;strokeWidth=2;fontFamily=Calibri;fontSize=13;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="340" y="200" width="160" height="90" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="b5" value="Tracking&#10;Flow Aggregation&#10;Queue Length" style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verticalAlign=middle;fillColor=#E3F8E8;strokeColor=#2E7D32;strokeWidth=2;fontFamily=Calibri;fontSize=13;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="340" y="320" width="160" height="90" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <!-- C3: DATA PIPELINE -->
        <mxCell id="b6" value="MQTT / Kafka&#10;REST API&#10;TLS VPN" style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verticalAlign=middle;fillColor=#FFF6D6;strokeColor=#F9A825;strokeWidth=2;fontFamily=Calibri;fontSize=13;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="620" y="250" width="160" height="100" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <!-- C4: TMC GRADIŠKA -->
        <mxCell id="b7" value="Data Fusion&#10;Validation&#10;Outlier Detection" style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verticalAlign=middle;fillColor=#FFE6CC;strokeColor=#EF6C00;strokeWidth=2;fontFamily=Calibri;fontSize=13;fontStyle=1;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="900" y="180" width="170" height="90" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="b8" value="Real-Time Dashboard&#10;Queue / ETA / Flow" style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verticalAlign=middle;fillColor=#FFE6CC;strokeColor=#EF6C00;strokeWidth=2;fontFamily=Calibri;fontSize=13;fontStyle=1;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="900" y="300" width="170" height="90" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="b9" value="Decision Support&#10;Scenario Trigger" style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verticalAlign=middle;fillColor=#FFE6CC;strokeColor=#EF6C00;strokeWidth=2;fontFamily=Calibri;fontSize=13;fontStyle=1;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="900" y="420" width="170" height="90" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <!-- C5: DIGITAL TWIN (SUMO) -->
        <mxCell id="b10" value="SUMO Network&#10;(OSM + Calibrated)" style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verticalAlign=middle;fillColor=#F3E5F5;strokeColor=#8E24AA;strokeWidth=2;fontFamily=Calibri;fontSize=13;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="1200" y="170" width="160" height="80" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="b11" value="OD / Flow Model&#10;Heavy Vehicle Share" style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verticalAlign=middle;fillColor=#F3E5F5;strokeColor=#8E24AA;strokeWidth=2;fontFamily=Calibri;fontSize=13;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="1200" y="270" width="160" height="80" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="b12" value="Real-Time Simulation&#10;Scenario Testing&#10;GEH Validation" style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verticalAlign=middle;fillColor=#F3E5F5;strokeColor=#8E24AA;strokeWidth=2;fontFamily=Calibri;fontSize=13;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="1200" y="380" width="160" height="90" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <!-- C6: AI & OPTIMIZATION -->
        <mxCell id="b13" value="Queue Prediction&#10;15–60 min ETA" style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verticalAlign=middle;fillColor=#FFE0E0;strokeColor=#C62828;strokeWidth=2;fontFamily=Calibri;fontSize=13;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="1480" y="220" width="160" height="90" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="b14" value="CO₂ / NOx Model&#10;HBEFA / PHEMlight" style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verticalAlign=middle;fillColor=#FFE0E0;strokeColor=#C62828;strokeWidth=2;fontFamily=Calibri;fontSize=13;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="1480" y="340" width="160" height="90" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <!-- C7: ACTIONS -->
        <mxCell id="b15" value="Signal Plan Update&#10;Truck Rerouting" style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verticalAlign=middle;fillColor=#ECEFF1;strokeColor=#455A64;strokeWidth=2;fontFamily=Calibri;fontSize=13;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="1700" y="220" width="160" height="90" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="b16" value="VMS&#10;Public Web Portal&#10;Border ETA Display" style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;align=center;verticalAlign=middle;fillColor=#ECEFF1;strokeColor=#455A64;strokeWidth=2;fontFamily=Calibri;fontSize=13;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="1700" y="340" width="160" height="90" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <!-- EDGES (SOLID DATA FLOW) -->
        <mxCell id="e1" style="endArrow=block;endFill=1;strokeWidth=2;rounded=0;" edge="1" parent="1" source="b1" target="b4">
          <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="e2" style="endArrow=block;endFill=1;strokeWidth=2;rounded=0;" edge="1" parent="1" source="b2" target="b5">
          <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="e3" style="endArrow=block;endFill=1;strokeWidth=2;rounded=0;" edge="1" parent="1" source="b3" target="b5">
          <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <mxCell id="e4" style="endArrow=block;endFill=1;strokeWidth=2;rounded=0;" edge="1" parent="1" source="b4" target="b6">
          <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="e5" style="endArrow=block;endFill=1;strokeWidth=2;rounded=0;" edge="1" parent="1" source="b5" target="b6">
          <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <mxCell id="e6" style="endArrow=block;endFill=1;strokeWidth=2;rounded=0;" edge="1" parent="1" source="b6" target="b7">
          <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="e7" style="endArrow=block;endFill=1;strokeWidth=2;rounded=0;" edge="1" parent="1" source="b7" target="b8">
          <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="e8" style="endArrow=block;endFill=1;strokeWidth=2;rounded=0;" edge="1" parent="1" source="b8" target="b9">
          <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <!-- TMC <-> SUMO FEEDBACK (DASHED BIDIRECTIONAL) -->
        <mxCell id="e9" style="endArrow=block;endFill=1;strokeWidth=2;dashed=1;dashPattern=6 6;" edge="1" parent="1" source="b9" target="b10">
          <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="e10" style="endArrow=block;endFill=1;strokeWidth=2;dashed=1;dashPattern=6 6;" edge="1" parent="1" source="b12" target="b8">
          <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <!-- SUMO -> AI OPT -> ACTIONS -->
        <mxCell id="e11" style="endArrow=block;endFill=1;strokeWidth=2;" edge="1" parent="1" source="b12" target="b13">
          <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="e12" style="endArrow=block;endFill=1;strokeWidth=2;" edge="1" parent="1" source="b12" target="b14">
          <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="e13" style="endArrow=block;endFill=1;strokeWidth=2;" edge="1" parent="1" source="b13" target="b15">
          <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
        </mxCell>
        <mxCell id="e14" style="endArrow=block;endFill=1;strokeWidth=2;" edge="1" parent="1" source="b14" target="b16">
          <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <!-- ACTIONS -> TMC FEEDBACK LOOP (DASHED) -->
        <mxCell id="e15" style="endArrow=block;endFill=1;strokeWidth=2;dashed=1;dashPattern=6 6;" edge="1" parent="1" source="b15" target="b8">
          <mxGeometry relative="1" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <!-- LEGEND -->
        <mxCell id="legBox" value="" style="rounded=1;whiteSpace=wrap;html=1;fillColor=#FFFFFF;strokeColor=#B0BEC5;strokeWidth=2;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="1350" y="700" width="400" height="160" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <mxCell id="legTitle" value="Legend" style="text;html=1;align=left;verticalAlign=middle;whiteSpace=wrap;fontFamily=Calibri;fontSize=16;fontStyle=1;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="1370" y="710" width="360" height="24" as="geometry"/>
        </mxCell>

        <mxCell id="legText" value="Blue – Field Data Layer&#10;Green – Edge AI&#10;Yellow – Data Integration&#10;Orange – TMC Gradiška&#10;Purple – Digital Twin (SUMO)&#10;Red – AI Optimization&#10;Grey – Operational Actions&#10;&#10;Solid Arrow – Data Flow&#10;Dashed Arrow – Feedback Loop" style="text;html=1;align=left;verticalAlign=top;whiteSpace=wrap;fontFamily=Calibri;fontSize=13;" vertex="1" parent="1">
          <mxGeometry x="1370" y="740" width="360" height="110" as="geometry"/>
        </mxCell>

      </root>
    </mxGraphModel>
  </diagram>
</mxfile>

Kako importovati u draw.io (diagrams.net):

- Otvori diagrams.net → File → Import From → Device

- Snimi gore tekst kao npr. Gradiska_AI_DigitalTwin.drawio (ili .xml)

- Importuj fajl — dijagram će se pojaviti spreman.